# 논문 심사 비평 보고서

논문 제목: Thiol-Epoxy 클릭 화학 기반 고분자 합성 및 계면 소재 연구 동향

논문 ID: JAIK-2026-005

투고 저널: 접착 및 계면 (Journal of Adhesion and Interface)

심사 구분: 리뷰 논문 (Review Article)

심사일: 2026-05-23

# 1. 논문 요약

본 논문은 thiol-epoxy 클릭 반응의 반응 메커니즘과 합성 전략, 그리고 이를 활용한 기능성 고분자 및 계면 소재 연구 동향을 정리한 리뷰 논문이다. 저자들은 Barner-Kowollik의 click-like 반응성 4대 기준(높은 반응 효율, 위치선택적 개환, 온화하고 다양한 반응 조건, 1:1 화학양론 정밀성)을 분석 프레임으로 삼아 thiol-epoxy 반응이 클릭 화학 범주에 부합함을 논증한다. 이어 poly(glycidyl methacrylate) 측쇄 기능화, 다양한 구조의 poly(β-hydroxy thioether) 합성, β-hydroxy thioether의 hydroxyl/sulfur 후속 기능화(esterification, alkylation), 표면 광중합 및 패터닝 응용을 차례로 다룬다. 결론적으로 thiol-epoxy 반응이 양친매성 homopolymer, sulfonium계 항균 고분자, antibiofouling zwitterionic 표면 등 다양한 기능성 소재 설계 플랫폼으로 확장 가능함을 제시한다.

# 2. 주요 강점

(1) 리뷰 프레임의 명확성

Barner-Kowollik의 click-like 4대 기준을 일관된 분석 축으로 채택하여 3~6장을 각각 한 기준에 대응시킨 구성은 독자에게 명료한 논리 흐름을 제공한다. 단순 시간순 또는 응용 분야순 나열형 리뷰보다 교육적 가치가 높다.

(2) 메커니즘 설명의 정확성

2장에서 산 촉매와 염기 촉매 조건의 위치선택성 차이를 thiolate의 입체 선호와 alkoxide의 빠른 protonation으로 설명한 부분은 교과서적 수준에서 정확하다. 특히 thiol(pKa ~ 8-10)과 alcohol(pKa ~ 16-18)의 pKa 차이를 통해 chain propagation이 억제되고 step-growth가 유지되는 이유를 명시한 점이 본문의 가장 강점이다.

(3) 후속 기능화 전략의 강조

β-hydroxy thioether의 hydroxyl기와 sulfur가 각각 esterification과 alkylation을 통해 orthogonal하게 후속 기능화될 수 있다는 점을 명확히 부각하고, sulfonium polymer / amphiphilic homopolymer / zwitterionic 표면 등 응용 분기점까지 추적한 7~8장 구성은 본 리뷰의 차별화 요소이다.

(4) 위치선택성의 분광학적 근거 제시

1H-NMR 기반 isomer 판별(3.5 ppm vs esterification 후 5 ppm downfield shift)을 [19]번 인용으로 제시한 점은 단순 주장에 그치지 않는 실험적 근거 인용으로 평가된다.

# 3. 주요 문제점 및 비평

[문제점 1] Khan 그룹 자기/그룹 인용(self-/group-citation) 비율 과다 (57.6%)

• 내용: 참고문헌 총 33편 중 Khan 공저 논문이 19편(57.6%)으로, 학술적 권고 상한(20%)의 약 2.9배, 이상치 경계(30%)의 약 1.9배를 초과한다. 본 리뷰의 가장 결정적인 결함이다.

• 근거: ICMJE 및 COPE 지침; Ioannidis et al., PLoS Biol., 2019, 17(8), e3000384 (self-citation rate >25%를 이상치로 보고).

• 개선 방향: Bowman, Hawker, Cramer, Konuray, Hayashi, Jin, Du Prez 등 외부 그룹 논문 최소 10편 추가 인용하여 group-citation 비율을 30% 미만으로 낮출 것.

[문제점 2] 리뷰 포괄성과 균형성 부족 — 경쟁 반응 및 한계점 비교 분석 누락

• 내용: amine-epoxy, thiol-ene, thiol-Michael, azide-alkyne 등 경쟁 반응과의 비교 분석이 전혀 없고, thiol의 악취·산화 민감성, epoxy 단량체의 발암성 등 한계에 대한 비판적 논의가 거의 없다.

• 근거: Hoyle and Bowman, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 1540 — thiol-X 반응 비교표 제공이 본 분야 표준.

• 개선 방향: 경쟁 반응 비교표(Table) 신설 및 "Limitations and Future Outlook" 절 추가.

[문제점 3] 2020년 이후 타 그룹 최신 연구 누락

• 내용: 2020년 이후 인용 9편 중 외부 그룹은 단 2편(6%). Thiol-epoxy 기반 vitrimer, DLP/SLA 3D printing 수지, self-healing 코팅 등 2020-2025년 핵심 연구 트렌드가 모두 누락되었다.

• 개선 방향: "Dynamic and reprocessable thiol-epoxy networks" 절, "Photocurable thiol-epoxy resins for additive manufacturing" 절을 신설하고 관련 논문(Konuray 2020, Hayashi 그룹, Bagheri/Jin 2019-2022 등)을 보강.

[문제점 4] 학술지 헤더 연도/권호 불일치 (메타데이터 오류)

• 본문 상단에 "접착 및 계면 제 18권 제 2호, 2017년"이 표기되어 있으나, 논문 ID는 JAIK-2026-005 (2026년 투고)로 명백한 template 미수정 오류. CrossRef DOI 및 KCI/Scopus 색인 등록 시 데이터 충돌 발생 가능. → 즉시 정정 필요.

[문제점 5] 접수/수정/채택일 Placeholder 미수정

• "202X년 월 일" 형태의 placeholder가 접수·수정·채택일 모두에 남아 있다. 학술 윤리 및 우선권 분쟁 시 결정적 증빙 자료이므로 proof 단계에서 반드시 정확히 입력되어야 함.

[문제점 6] 도식(Figure/Scheme) 표기 일관성 부족

• 반응 메커니즘과 합성 경로 도식(Fig 1, 4, 5)은 ACS/RSC 스타일가이드 상 "Scheme"으로 분류되어야 한다. Figure와 Scheme의 분류 기준을 일관되게 적용하고 캡션 원본을 첨부하라.

[문제점 7] Sharpless 기준과 Barner-Kowollik 기준의 혼용

• 1장 서론에서 두 기준을 병렬 기술하나 3~6장 분석은 Barner-Kowollik 기준만 사용. 본 리뷰가 채택하는 click 기준을 1장에서 명확히 선언하라.

[문제점 8] 학회지 스코프(접착 및 계면) 정합성 부족

• 본문에서 정량적 접착력 평가(lap shear, peel test), epoxy 접착제 경화제로서의 thiol-epoxy 응용 논의가 거의 없다. Jin and Yamamoto, Prog. Polym. Sci., 2015와 같은 thiol-cured epoxy adhesive 리뷰 인용 및 관련 절 신설이 필요하다.

[문제점 9] Ref. [21] Attribution 오해 소지

• 7장에서 [21] (Buerkli et al., Biomacromolecules, 2014)은 ETH/Leroux 그룹 논문이나 마치 Khan 그룹의 연속 연구인 것처럼 기술. "ETH/Leroux 그룹은 ... 를 제시하였다 [21]"로 attribution을 명확히 할 것.

[문제점 10] 분자량 단위 모호 (DP vs Mn)

• 3장 "수평균 중합도 약 12,000"의 단위(DP vs Mn g/mol)가 불명확. PGMA 단량체 분자량(142 g/mol) 고려 시 DP 12,000이면 Mn ~1.7 MDa로 통상 범위 초과. 원논문 [15] 재확인 후 단위 명시 필요.

# 4. 데이터 검증 결과

• Khan/Eom 그룹 인용 비율: 19/33 = 57.6% (권고 상한 20%의 2.9배 초과, 수용 불가)

• 2020년 이후 외부 그룹 인용: 2/33 = 6.1% (매우 낮음)

• 헤더 메타데이터: 권/호/연도 불일치, 접수/수정/채택일 placeholder 미수정

• 본문 수치: 분자량 단위 모호(문제점 10), 촉매 mol% 기준 미명시, pKa 값 출처 인용 누락

# 5. 선행 연구 비교 분석

누락된 정전적 선행 연구:

• Hoyle and Bowman, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 1540 — thiol-X click 화학 정전적 리뷰 (필수 인용)

• Jin and Yamamoto, Prog. Polym. Sci., 2015, 41, 1 — thiol-cured epoxy adhesive (학회지 스코프 정합성 필수)

• Carioscia et al., Polymer, 2007, 48, 1526 — thiol-epoxy photopolymerization kinetics (Bowman 그룹)

• Chatani et al., Polym. Chem., 2014, 5, 4555 — PBG 기반 thiol-epoxy 광경화 (Bowman 그룹)

누락된 2020-2025년 최신 연구:

• Konuray et al., Polymers, 2020, 12, 1084 — Dual-curable thiol-epoxy systems

• Hayashi 그룹 — Thio-vitrimer 시리즈 (Polym. Chem., 2020-2022)

• Bagheri and Jin, ACS Appl. Polym. Mater., 2019-2022 — Thiol-epoxy 3D printing

독창성 문제:

• 동일 Khan 그룹의 선행 리뷰([11] 2016, [12] 2023, [13] 2022)와의 차별화 포인트가 명확히 제시되지 않음. 1장 또는 결론에 차별화 진술 추가 필요.

# 6. 세부 수정 요청사항

[헤더/메타데이터]

(R1) 표지 헤더 "접착 및 계면 제 18권 제 2호, 2017년"을 즉시 삭제·수정하라.

(R2) 접수/수정/채택일 placeholder를 실제 일자로 정확히 기입하라.

[서론(1장)]

(R3) Barner-Kowollik 4대 기준과 Sharpless 원 기준의 관계를 명확히 정리하고 본 리뷰가 채택하는 기준을 선언하라.

(R4) Khan 그룹 선행 리뷰([11-13])와 본 리뷰의 차별화 포인트를 명시하라.

[메커니즘(2장)]

(R5) thiol/alcohol pKa 값의 출처(Bordwell pKa table 등)를 인용하라.

(R6) 전자적 효과가 강한 substrate에서 위치선택성 예외 사례를 1-2문장으로 언급하라.

[3~6장]

(R7) 3장: "DP 약 12,000"의 단위를 명확히 표기하라.

(R9) 5장: Bowman 그룹 PBG/photopolymerization 선행 연구(Carioscia 2007, Chatani 2014)를 추가 인용하라.

(R10) 5장: 촉매 mol%의 기준(thiol 또는 epoxy 대비)을 명시하라.

(R11) 6장: thiol의 악취·휘발성 등 실용적 한계도 함께 논의하라.

[7~8장]

(R12) 7장: Ref. [21]은 ETH/Leroux 그룹 논문임을 명시하여 attribution을 정확히 하라.

(R13) 8장: 정량적 접착력 평가와 epoxy 접착제 경화제로서의 thiol-epoxy 응용 절을 신설하라.

[신설 절]

(R14) "Dynamic and reprocessable thiol-epoxy networks" 절 신설 (vitrimer, 동적 공유결합 네트워크)

(R15) "Photocurable thiol-epoxy resins for additive manufacturing" 절 신설 (DLP/SLA 3D printing)

(R16) "Comparison with competing reactions and limitations" 절 신설 (경쟁 반응 비교표 및 한계점)

[참고문헌]

(R17) Khan/Eom 그룹 인용 비율을 30% 미만으로 감축. 외부 그룹 논문 최소 10편 추가.

(R18) Hoyle & Bowman (2010), Jin & Yamamoto (2015)를 필수 인용하라.

(R19) 인용 형식을 학회지 투고 규정에 맞춰 통일하라.

[Figure/Scheme]

(R20) 반응 메커니즘·합성 경로 도식은 "Scheme"으로, 데이터 그림은 "Figure"로 분류하여 표기를 통일하라.

(R21) 모든 Figure/Scheme 캡션 원본을 첨부하라.

# 7. 종합 판정

판정: Major Revision (수정 후 재심)

본 리뷰는 thiol-epoxy 클릭 반응의 메커니즘과 응용을 한국어로 체계적으로 정리한 시도로서 학술적 가치가 있으나, 다음의 중대한 결함이 식별되어 현재 상태로는 게재 불가하다.

(1) 자기/그룹 인용 비율 57.6%는 학술적 수용 한계를 크게 초과하여 리뷰의 객관성을 심각하게 훼손한다. (가장 결정적 결함)

(2) 2020-2025년 외부 그룹의 핵심 연구(vitrimer, 3D printing, self-healing)가 누락되어 리뷰의 최신성과 포괄성이 부족하다.

(3) 경쟁 반응과의 비교 분석, 한계점 논의가 부재하여 리뷰 논문의 "balanced view" 요건을 충족하지 못한다.

(4) 학회지 핵심 스코프인 "접착"에 대한 직접적 연결이 부족하여 Journal of Adhesion and Interface 스코프 적합성이 약하다.

(5) 헤더의 권/호/연도 불일치 및 접수/수정/채택일 placeholder 미수정은 즉시 수정 필요한 메타데이터 오류이다.

핵심 수정 우선순위:

① (필수) Khan/Eom 그룹 인용 비율 30% 미만으로 감축

② (필수) 학술지 헤더 및 접수/수정/채택일 메타데이터 정정

③ (필수) 2020년 이후 외부 그룹 최신 연구 보강

④ (필수) 학회지 스코프 적합성 확보를 위한 접착 응용 절 신설

⑤ (강력 권장) 경쟁 반응 비교표 및 한계점 절 신설

════════════════════════════════════════════════════════════

심사 종료  |  2026-05-23